| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eindverantwoordelijke | Operator 1 |  |  |  |  |  | Uitvoerende | Droger |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N/ 5S | ☐Anders |  |  |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde; HD = Hoge Druk: TBW = Tamboer wissel |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Reinigen van de installatie - Schoonmaken van passivatie nozzle. (DCE 1 t/m DCE3 - Schoonmaken van reinigingskop wisselen met reserve Wisseld de nozzles van de DCE 4D koppen (DCE1 en -2) - Washboxen schoonmaken met kärcher. - Cyclonen schoonmaken. - Afvoeren reinigen met kruipslang |  |  |  |  | . |
| 2 | Onderdelen DCE incl. SW Parenco SAP nummers. |  |  |  |  | Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar in het Centraal magazijn. |
| 3 | Testen van de installatie. - Vacuüm testen voldoende vacuüm bij de kop? - Air knive testen voldoende druk? - Flushing testen vacuüm uit vervolgens komt water uit de kop - Washbox testen zijn alle nozzles open Loopt het water goed weg via de safe all pan? - Test de stralen van de nozzles d.m.v. het starten van de pomp. Voeding van 6 bar warmwater pomp 15E1154 is hierbij nodig - Check de uitsturing van de Pompunit tijdens testbedrijf. |  |  |  |  | Pomp unit 1 Uitsturing van de pomp bij 1 DCE in bedrijf rond de 35 % en bij alle drie rond de 94%. Belangrijk zodat lekkage of kapotte nozzles vroegtijdig worden herkend! |