| Titel | Reinigen doekpartij Stop & Go |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator-1 |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☒O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s |  |  |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Neem stof van doek, spoel modulejets en zet doekpartij stil |  |  |  |  | - Laat HC 5 min spoelen alvorens stil te zetten. (aftoeren pompen neemt ongeveer 5 min in beslag) - Start spoelen LC module Jets. (bij langere stop noodzakelijk) - Stop LC |
| 2 | Reinig doekpartij met de focus op de kritische punten - ... |  |  |  |  | Maak gebruik van het 10 bar spuitwaternet en waar nodig van de beschikbare Kärcher(s) |
| 3 | Controle op ongewenst vuil op de doeken vóór opstart - Bij stilstand beide doeken checken op restvuil. - Tijdens tornen nogmaals binnenloop + papierzijde reinigen. - Spoel het vuil dat tevoorschijn komt grondig weg - Bij extreem vervuilde doekpartij in stappen enkele meters tornen, stoppen, reinigen en weer een stuk tornen. | Pictures Pending |  | Pictures Pending |  | Wanneer .... |