| Titel | SWP Aanpak trimproblemen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsacties vóór aanvang verstellingen! - Blad terugnemen tot pers-pulper - 3e pers ontlasten - Stoombox uit bedrijfspositie halen - Uitvoering met meerdere operators op strategische plekken Belangrijk om bij problemen direct in te kunnen grijpen. |  |  |  |  | Voorkom crash gevaar! Nooit met de pers op bedrijfslast verstellingen doen aan de trimspuit of kantschotten. Vaak komen verstoringen pas op bij proces-veranderingen zoals snelheidsverhoging en/of soortwissels, doorgaans naar lage VMG. Het kan verstandig zijn om procesverandering tijdelijk terug te draaien om gepaste acties rustig te kunnen voorbereiden….. |
| 1 | Controles bij valplooien: - Is vacuüm hoog vacuüm zone ok? ± - 61 kPa - Is de kwaliteit van de trim jet ok? - Controleer de trim a.d.h.v. monsters van de tamboer. - Check trim-nozzle: sporing en hoek (MD 20°). - Check waterdruk en kwaliteit (laminair) van de straal - Check rand (onder)doek en PU-vilt, reiniging ok? Neem gepaste actie bij afwijkingen! | Valplooi |  |  |  | Gebruik stroboscoop (50 Hz) bij checken straal Juiste druk kantspritten: 25 bar≤ P ≤ 30 bar Juiste sporing van kantsprit: - 1e straal snijd rand papierbaan (binnenzijde) - 2e straal duwt trim naar buiten |
| 2 | Kantschotten PU verstellen: Bij uitdrukkelijke noodzaak kunnen de kantschotten worden versteld, dit is echter niet gebruikelijk. Het is een risicovolle actie! Normaliter volstaat eenmaal instellen na wals wissel. |  |  | Zones PU-wals |  | Het is niet normaal dat een kantschot versteld moet worden tijdens bedrijf! Normaliter alleen als het blad breder of smaller wordt gemaakt! Oorzaken van valplooien en/of meelopen trim (zgn. trim-lifting) zijn doorgaans: Verstoringen in PU-vilt, - in (onder)doek of slechte staat of afstelling kantsprit. |