| Titel | Checklijst opstarten perspartij PM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |  |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |  |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |  |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= VoordroogpartijBZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid |  |  |  |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | - Zijn bordessen en nipbeveiligingen teruggeplaatst? - Controleer de alarmpagina op DCS neem zo nodig actie |  |  |  |  |  | Focus op alarmen perspartij! |
| 2 | - Zijn bones Nipco-Flex goed geplaatst en op spanning AZ+BZ? - Controleer de naden van het 1e persvilt en PU-vilt - Rest materialen t.b.v. naad maken en vilt leggen verwijderen - Zet de klepels in juiste stand, controleer werking sturingen - Vilt verloop schakelaars controleren op werking - Controleer vilt-lopen om schade bij opspannen te voorkonen - Liggen de viltzuigbakken aan met afsluiters in juiste stand? - Zijn alle olie toe- en afvoerslangen goed geplaatst - Controleer afvoer save-all Nipco-1 en ZPW op verstoppingen |  |  |  |  |  | Viltzuigbakken knijpen voor snellere aanloop: - VZB 1e pers op 10% (2e VZB handafsluiter dicht) - VZB PU-vilt regelklep op 25% - VZB 3e persvilt regelklep op 20% Zet de HD spritten van de vilten dicht Volg na opstart de separate SWP: “Oproller-snelheid bij opstart en gedurende looptijd van 3 niewe vilten.” Controleer pagina DCS smeerolieflows Let tijdens controleronde op mogelijke olielekkages |
| 3 | - Zijn alle schraapmessen in goede staat leg ze aan - Start smeerolie en hydraulieksystemen - Span de vilten lichtjes op, voorkom plooien - Breng ZPW in bedrijfspositie beide zijden checken! - Breng PU-wals in bedrijfspositie beide zijden checken! - Check Lucht + smeerwater van inwendige lijsten PU en ZPW - Activeer “Fill up” van de belt in DCS pagina van 3e-pers - Span de vilten verder op klaar voor tornen en inwateren |  |  |  |  |  | Controleer de parameters van de NipcoFlex Vilten opspannen: - Start met 2 kN/m - Span de vilten verder op nadat ZPW + PU in positie zijn 2,5 - 3 kN/m |
| 4 | - Open de smeerspritten volledig - Sluit de nippen start tornen en inwateren - Open tijdlijk de inwendige reinigingsspritten van PU en ZPW |  |  |  |  |  | Check viltspanning regelmatig 2,5 ... 3 kN/m Bij toerbeurt 5-10 min. walsen spoelen reinigt de walsgaten en helpt bij het inwateren! |
| 5 | - Stel smeerspritten in op bedrijfstand, max 0,5 bar! - Zet de perspartij op snelheid |  |  |  |  |  | Chect persvilten, stel zonodig sturing verder af |