| Titel | Controle centraal olie smering systeem PM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Arnaud Bloo |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Drukken van het systeem controleren - Druk olie systeem - Druk regelklep 50% stand. - Drukverschil over de filters | Druk manometers | Druk regelafsluiter |  | Pompdruk regeling |  | Indicatie drukverschil | Bij afwijkingen melden en actie nemen - Drukverschil indicatoren aangesproken bij verschil > 2,3 bar stand-by unit bij nemen. - In geval dat druk na de filters < 4,2 bar is en de druk regel klep dicht gelopen is Pomp druk opdraaien zodat druk regel klep weer in regelbereik komt, output 50%. |
| 2 | Status van de smeerolie controleren: - Kleur retourolie nakijken. - Tank niveau checken - Temperatuur van uitgaande olie moet 40-50˚C zijn | Visuele controle retourolie |  | Visuele controle niveau |  | Visuele controle temp. |  | Bij afwijkingen melden en actie nemen - Verkleuring van de olie waarneembaar - Tankniveau gedaald (lek) of gestegen (water) - Temperatuur uitgaande oliestroom niet tussen de 40-50 ˚C Temperatuur regeling (laten) aanpakken. |
| 3 | Werking van de Purifier (om water uit de olie te verwijden) - Installatie in bedrijf ? (running time) - Saturatie level van de olie. < 80% - Water zichtbaar in de ronde opvangbuizen incl. in de reject emmer achter de installatie (inhoud water) |  |  |  |  |  |  | Bij afwijkingen melden en actie nemen - Purifier niet in bedrijf in bedrijf stellen - Saturatie niveau hoger dan 80 % Melden |