| Titel | Controleren koeling MCC Dry-end & finishing |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Dennis Tieke |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Controleer de temperatuur van MCC wet end finishing. |  |  |  | Temperatuur hoog is 40°C Actie 1e Operator VCD! |
| 2 | Controleer de systeem(water) druk. |  |  |  | Minimale druk is 1,5 bar, max is 2 bar Indien nodig water aanvullen tot 2 bar! |
| 3 | Controleer de status van het koelsysteem. |  |  |  | Koelsysteem hoort in ’runn’ stand te staan Bij storingen Actie 1e Operator VCD! |