| Titel | ECO-Change controles uitvoeren bij wisselfouten |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.1 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Na een ECO-change breuk altijd de punt van tamboer afhalen voor inspectie! |  |  |  |  |  | Aan punt is te zien of nozzles goed gesneden hebben en of de lijm voldoende was en in midden zat. |
| 2 | Controleer of de waterjet netjes heeft gesneden! Acties bij afwijkingen: - Wissel de snij kop indien het straal beeld niet laminair meer is. - Controleer op lekkage doormiddel van de sleutel schakelaars te bedienen vanaf de pomp unit richting de ECO-Change. - Controleer de trend van de druk of hier afwijking zijn te vinden - Controleer de HD klep incl. filter - Controleer of lek detectie wordt aangesproken op het filterhuis of op de snij-kop zelf. - Controleer of er geen water uit de balk wegloopt. | HP Valve (dubel) Inclusief filter unit Locatie AZ Oproller! | HP Nozzle 1x BZ + 1x AZ |  |  |  | Setpunt HD unit 130 MPa |
| 3 | Controleer werking lijm-unit ECO-Change en neem zo nodig actie: - Controleer niveau van de lijm voorraad. - Controleer of de lijmspuit daadwerkelijk wordt geactiveerd tijdens TBW. - Controleer de positie van de lijm, deze moet nauwkeurig op de punt terecht komen. Dit is te controleren middels een monster van de wissel onderop de tamboer. |  |  |  |  |  | Altijd de punt van onderop de tamboer pakken hier kun je goed zien hoe de punt wordt gepakt in de nip. |
| 4 | Algemene voorwaarden. - Correcte baanspanningsmeting Oproller. - Voldoende drukopbouw van de HD water unit. - Scherpe laminaire straal uit de nozzles. - Correcte werking van de lijmspuit, juiste druk en nauwkeurig gericht. |  |  |  |  |  | Controleer op de ABB meting of deze rond de “0” N aangeeft wanneer de meetwals onbelast is. Meting zit aan zuidzijde op fundatie E-motor cilinder-59 Gewenste druk HD unit 130 MPa (Setpunt) |