| Titel | Eindverlijming Hotmelt controle en instellingen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 2.1 |
| Functie | Operator Winder-1 |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☒Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s Gelaatscherm + speciale handschoenen! |  |  |  |  |  | U werkt met Hotmelt en hete installatiedelen Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Controleer de beschikbaarheid van juiste Hotmelt Hotmelt type DuraPro EM 7774 (wateroplosbaar) |  |  |  |  |  | Vervuiling door eindverlijming met heet water schoon maken, deze hotmelt lost op in water. IJsstralen tijdens stops om m.n. draagwalsen te reinigen is effectief bij beide Hotmelt types. Kokerlijm is overigens niet oplosbaar in water, hiervoor is een speciaal oplosmiddel nodig. |
| 2 | Controleer iedere dienst: - Hotmelt niveau, vul zo nodig aan. dit zal meerdere malen per dienst nodig zijn - Pompdruk van de Hotmelt units - Staat van installatie in de service pit - Traverse rails - Slangen - Spuitkoppen - Nozzles Controleer minimaal elke ploegcyclus: - Temperatuurinstellingen van tanks, slangen en koppen - Status en druk van de lucht booster | Druk Booster unit |  |  | Druk Robatech pompunits Tank |  | Voor een goede lijmopbrengst is het belangrijk dat zowel pompdruk, temperatuurinstellingen als de staat van de complete installtie goed is: - Luchtdruk booster 7....8 bar - Luchtdruk pompunits 5,75 …. 6 bar - Temperatuur instellingen Robatech - Bedrijf - Tank 110°C - Slang 2x 135°C - Spuitkop 130°C - Stilstand >T om verbranding Hotmelt te voorkomen - Tank 80°C - Slang 2x 60°C - Spuitkop 60°C - Spuitkop SX NV-NV 0.8mm, 166271, VAL0444680 |
|  |  | Slang-1 |  |  |  | Slang-2 |  |
|  |  | Spuitkop |  |  | SV NV 0.8 mm |  |  |