| Titel | Instaleren nieuw PU-vilt |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☒5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde ; DS%= Droge Stof % |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  |  | Denk aan VSP, werk veilig blijf alert! |
| 1 | Bereid de nodige hulpstukken voor - Klemmen - Lagerblokken met rem aan AZ, aan viltpaal monteren - Lager stoelen + borgpennen op locatie |  |  |  |  | Controleren: Bedrijfszekerheid van vilt klemmen Juiste montage en werking lagerblokken + rem |
| 2 | Spanwals geheel ontspannen en lager stoelen installeren |  |  |  |  |  |
| 3 | Leg nieuwe vilt met de kunststof blokken in de lager stoelen |  |  |  |  |  |
| 4 | Trek het nieuwe PU-vilt in de PM - Verdeel werkzaamheden goed over het team (4 man) - Trek het vilt rustig en gestaag in, voorkom stagnaties - Houdt het vilt te allen tijde strak, goed remmen! - Trek door totdat de vlieger…. Houd één wikkel om de viltpaal - Fixeer de viltdelen aan AZ en BZ met de klemmen - Sluit de rits |  |  |  |  | Houd goed onderling contact met elkaar. Aandachtspunten: - 1 man geeft leiding en houdt overzicht - 1 man bediend aandrijving spijkerwals - 1 man bediend rem en houdt vilt strak - 1 man houdt samen met de leider de viltloop tijden het intrekken in de gaten. |
| 5 | Naad sluiten |  |  |  |  | Werk secuur en controleer eindresultaat! |
| 6 | Opruimen van spijkerwals, hulpgereedschap en restmateriaal |  |  |  |  | Hang klemmen etc. weer aan het PMC bord |