| Titel | Kokers zagen bij storing transportsysteem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator Winder-1 |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen t.b.v. risico te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  |  | U werkt onder warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Alternatief kokertransport vanaf zaag naar Winder-1 - Verwijder eventuele kokers van de vorige set uit de lijn. - Schakel transportsysteem uit Transportband icoon op Core Link paneel rood kruis - Kokerzaag kan weer worden gestart - Kokers komen uit de zaag en gaan naar tafel 795 |  |  |  |  | Nu kunnen er kokers gezaagd worden terwijl er aan storing gewerkt wordt in de transportlijn. Met onderbreking Veiligheidscircuit nr. 2! |
| 2 | Transporteer kokers naar de bedieningsvloer achter Winder-1 |  |  |  |  | Tip: Gebruik kokerkar en lift PM1 |
| 3 | Leg de kokers in juiste volgorde op de kokertafel bij Winder-1 | Juiste volgorde is cruciaal! |  |  |  |  |
| 4 | Storing opgelost Automatisch kokertransport hervatten - Veiligheidscircuit nr.2 sluiten en resetten - Schakel transportsysteem weer in Transportband icoon op Core Link paneel zonder kruis - Kokerzaag kan weer worden gestart - Kokers gaan weer automatisch naar boven Winder-1 |  |  |  |  | Veiligheidscircuit nr. 2 sluiten en resetten! |