| Titel | Opslag van Autoline papiermonsters |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☐Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☐Proces | ☐O&N | ☒5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Voorbereidingen: - Start met een lege bak - Noteer jaartal en weeknummer op de begeleidingskaart - Zet de bak met open deksels op de tafel - Noteer ook het tamboernummer van eerste monster rol |  |  |  | Werk secuur! |
| 1 | Monsters in bak plaatsen - Rol de monsters strak op, max Ø 5 cm - Borg de rol met een strookje plakband - Stapel de monsters netjes op in de bak |  |  |  | Werk netjes! De monsters van een volle week passen in 4 bakken. Dit lukt echter alleen wanneer alle monsters strak worden opgerold en netjes worden opgestapeld. |
| 2 | Volle bak van lopende week - Noteer tamboernummer van de laatste rol op de kaart - Sluit het deksel en plaats de volle bak op de kar - Plaats een lege bak op tafel voor de volgende serie monsters |  |  |  |  |
| 3 | Opslag van de volle bakken - Verzamel aan het eind van de week de volle bakken - Transporteer za naar de opslag ruimte - Sla volle bakken systematisch langs de muren op - Bakken met monsters >26 weken oud mee terug nemen - Gooi oude monsters in pulper, stapel lege bakken in het lab - Start weer met stap “0” |  |  |  | Monsters 6 maanden bewaren! - Stapel bakken van dezelfde week op elkaar - Plaats de stapels van weken naast elkaar - Hanteer FIFO principe! First in = first out Na 26 weken komen bakken weer vrij voor een nieuwe week aan monsters |