| Titel | Opstarten na meerdaagse stop met (schoon & koud) systeem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Eric van Reenen |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☒Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Heat-recovery PM2 starten processwater verwarmen: |  |  | Heat Recovery PM2 starten en opvolgen. Doel: Ca. 3 MW/h energie terugwinning. In QCS overview is een check ingebouwd Ook als KPI in P&E overzicht. |
| 2 | RCF Stoom warmtewisselaar in gebruik nemen: |  |  | De RCF pulper opstarten met 10 t/uur stoom Tot er een watertemperatuur van ca. 40˚C is bereikt in de RCF |
| 3 | Biocide dosering op de juiste manier bedrijven: |  |  | Instellingen: 1e dag geen dosering, 2e dag halve dosering, vanaf 3e dag normale dosering. E.e.a. in overleg met Proces engineer PM2 |
| 4 | Watermanagement verversingsgraad borgen: |  |  | Afstemmen met Eff-team P&E. Bleed & Effluent intake |