| Titel | Instructie monstername t.b.v. bepaling droge stof % na 3e pers |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | ☐Veiligheid | ☐Milieu | ☒Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☒5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde ; DS%= Droge Stof % |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Verzamel het nodige materiaal - 10 genummerde monsteremmers met deksel | 8 9 10 7 6 5 4 1 2 3 |  |  | Houdt de volgende nummering aan 1= BZ ……… 10= AZ |
| 2 | Neem de papierbaan terug tot aan de CW |  |  |  | Bedien de “Knock off” t.h.v. de 3e pers De 15HS2594 op paneel +15CP0516 |
| 3 | Zet de aandrijving stil van de PDS | Stap 3 | Stap 4 |  | Via ABB paneel op CP308.1 |
| 4 | Breng VSP aan op de hoofdschakelaar van drive cilinder 1 t/m 15 |  |  |  | Zodra PDS stil staat schakelaar op “ 0” zetten van “Drive cyl. 1-15” 15E1111 |
| 5 | Betreed de loopbrug tussen CW en PDS met een collega vanaf het bordes en toegangsdeur aan AZ | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | De ene persoon assisteert terwijl de andere de monsters neemt |
| 6 | Persoon A dekt bij elke monstername (10x) het smeersprit van de CW af zodat de monsters niet nat worden gesproeid. |  |  |  | Warm water is ca. 50°C, gebruik PBM! |
| 7 | Persoon B neemt de monsters door telkens (10x) een stuk papier te grijpen net onder de schraapmeshouder van de CW. Doe ze direct in de monsteremmer en sluit z.s.m. de deksel |  |  |  | Begin aan BZ en neem 10 monsters gelijk verdeeld over de breedte. Houdt de 10 uitsparingen in de pulper wand aan als de referentiepunten |
| 8 | Verlaat samen de loopbrug, sluit de deur en hef de VSP op |  |  |  | Geef na het opheffen van de VSP door dat de PDS weer startbereid is |
| 9 | Breng de monsters naar het laboratorium voor bepaling het DS% |  |  |  | Analyse is na uiterlijk 1 dag gereed |