| Titel | Profiel problemen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Eric van Reenen |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☒Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid |  |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | - Controleer of de profielregelingen goed werken. - Controleer of profiel probleem al in de PDS zichtbaar is.(“grasveld” base-scanner). - Zo niet, dan wordt het probleem dus veroorzaakt in lijmpers/ADS. |  |  |  |  |
| 2 | Correcties als probleem al in PDS zichtbaar is: - Zorg dat profielregelingen goed werken. - Controleer of er voldoende water gevoerd wordt, controleer of vacuüm doek- en pers-partij goed is ingesteld. - Controleer of retentie goed is. - Check of de Duocleaners PDS goed werken. - Check of passivatie op cylinder 1 en droogzeven werkt. - Duocleaners op stripe- of edge-cleaning zetten op natte piek/baan. |  |  |  |  |
| 3 | Correcties als probleem alleen in ADS zichtbaar is: - Controleer of de rods het zetmeel gelijkmatig aanbrengen. - Contrleer de roddruk, hoge roddruk geeft vaak een slecht profiel. - Controleer het rodbed. Versleten/verbrande rodbedden geven slecht profiel. |  |  |  | . |