| Titel | Rodwissel Sizer PM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Mike Scheffer |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☐Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Voorbereiding reserve set - Klaarmaken van een nieuw rod + rodbed - Bepaal wanneer volgende rodwissel nodig is - Bepaal welke rod aan de beurt is, die van FR of PR? Te vinden in de wachtrapportage onder het kopje “lijmpers”. |  |  | - Voorbereiden Zo snel mogelijk na een wissel, ruim voor een volgende beurt - De rods worden 1 voor 1 gewisseld waarbij er één of meer dagen tussen kunnen zitten. Voordelen Lagere stoomdrukken, hogere productie, minder zetmeel gebruik. |
| 1 | Voorbereiding wissel, bij voorkeur, tijdens bedrijf: Leg de set (Rod + bed) klaar op de steunen op de betreffende beam Uiterlijk 10 min voor geplande tamboerwissel. |  |  | Tillen van een set met minimaal 3 operators doen om doorbuigen te voorkomen. Meer mensen maakt ook licht werk. |
| 2 | Rodwissel: - Direct na tamboerwissel betreffende beam af schakelen - Schakel water sproeiers in “Moisture on” - Zet de Rod drive stil en schakel clamp druk uit “Unclamp” - Aan de kopse kant van de beam (AZ) bevind zich een handafsluiter, zet deze dicht voor wissel. - Draai de Rod aan beide kanten los en neem de gehele set eruit - Leg uitgenomen set op de beam tegen de wisselsteunen aan - De gleuf waar het rod uitkomt voorzichtig schoon spuiten. - Plaats de nieuwe set in bedrijfspositie - Sluit alles aan, controleer of rod goed draait “rod drive on” - Nu kan de beam er weer op met knop “raise on” goed papier |  |  | Bediening op lokale bedieningspanelen: - … Sizing “Stop” afzwenken van de beam - “Moisture Shower Valve” voor water sproiers - “Rod holder Clamp” lossen/klemmen rodbed - “Rod drive …” in en uitschakelen rod drive - “Fill nozzle” inschakelen op centrale paneel - Lokaal “Start / Raise” beam in bedrijfspositie Voorzichtig schoonspuiten: Je wisselt immers een rod terwijl de papierbaan blijft lopen. Zorg er dus voor dat deze papierbaan niet breekt door rondspattend water. |
| 3 | Na de wissel tijdens bedrijf: - Haal het oude rodbed van de beam af en doe deze in het water. - Volgende set voorbereiden voor volgende rodwissel |  |  | BELANGRIJK: Vermeld in het wachtrapport onder “Lijmpers” welke rod gewisseld is (boven/onder) Zo kan bij de volgende Rodwissel makkelijk opgezocht worden welke zijde aan de beurt is. |