| Titel | Wisselen van het puurproduct retentiemiddel filter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Arnaud |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☐Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Zet de filterpot om naar het filter wat niet in gebruik is. |  |  |  |  |
| 2 | Maak de filterpot los en neem het filter uit de filter pot - Zorg ervoor dat de opvangbak onder de filterpotten staat om zo lekkage te voorkomen in de omwalling. - Plaats het filtertje in het emmertje om lekkage op de vloer te voor komen als het wordt meegenomen. |  |  |  | Het is van GROOT belang om niet met water bij het nog te gebruiken filter of filterpot te komen. Dit zorgt direct voor verstoppingen in de flowbuis en filterhuis. |
| 3 | Neem het filter mee naar de reinigingsplek |  |  |  | Achter de BL screen. |
| 4 | Reinig het filter. - Spuit het filter schoon met water in de daarvoor gemaakte reinigingsbak. - Blaas het filter absoluut droog in de reinigingsbak. |  |  |  | Het filter moet absoluut droog zijn voor dat het weer in het filterhuis kan worden geplaatst! |
| 5 | Plaats het filter terug in het filterhuis |  |  |  | Zorg ervoor dat alle bouten weer goed vast gedraaid zijn om lekkage te voorkomen. |
| 6 | Reinig eventueel de opvangbak . |  |  |  |  |