| Titel | Zetmeel slurry concentratie meting |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | Dennis Tieke |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☒Kwaliteit | ☐Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s - Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Neem de maatcilinder en de Baume dobber mee naar slurry aanmaak voor de slurry concentratie. |  |  |  | De Baume dichtheidsmeting is erg kwetsbaar dus werk voorzichtig! |
| 2 | Neem 3 x een monster onder bij aftap punt van de slurry filters - Zorg voor een tot de rand gevulde maatcilinder. - Zorg voor een goed monster voldoende laten doorstromen - Laat de Baume dobber rustig zakken in de slurry en lees af. |  |  |  | - Lees de meting af en vermenigvuldig deze met 1.8 om de juiste slurry conc. In procenten te krijgen. - Gebruik uiteindelijk de gemiddelde waarde van de 3 metingen. |
| 3 | Spoel de maatcilinder en de Baume dobber met water schoon en zet deze in het PM-lab voor de volgende meting. |  |  |  | Noteer de gevonden waarden in de wachtrapportage alsook eventuele proces verstellingen die daarop volgen. |